##### Gündem

| saat | Başlık / Faaliyet |
| --- | --- |
| 09:30-10:00 | Varış ve Kayıt |
| 10:00-10:05 | Gündemin ve Konu Başlıklarının Tanıtımı |
| 10:05-10:50 | Temel Bilgilere Giriş: 4 Adımlı Model |
| 10:50-11:20 | Modern Yaklaşımlar : Faaliyete Dayalı Modelleme |
| 11.20-11:30 | Ara |
| 11:30-12:00 | Modern Yaklaşımlar: Ajan Tabanlı Modelleme |
| 12:00-12:30 | SKUp Bağlamında Mikro-Simülasyon |
| 12:30-13:30 | Öğle yemeği |
| 13:30-14:00 | Ulaşım Modellemesi Kullanarak SKUp Politikasının Değerlendirilmesi |
| 14:00-14:45 | Ulaşım Modelleme Alıştırması |
| 14:45-15:00 | Ara |
| 15:00-15:50 | Yük Taşımacılığı Modellemesi |
| 15:50-16:00 | Sorular ve Kapanış Konuşmaları |

1

Mikrosimülasyon

- Mikrosimülasyon modellerine giriş

- Mikrosimülasyon modellerinin temeli

- Model Aşamaları

- Gerçek Sorun Hususu

2

#### Simülasyon modelleri

Simülasyon modellerini soyutlama seviyelerine göre ayırt edebiliriz. Bunlar çeşitli

ayrıntı ve ölçek düzeylerinde çalışırlar:

- Makroskobik: Tüm bölgeler.

- Mikroskobik: Münferit kavşaklar.

Makroskobikk

Mezoskobik

Mikroskobik

#### Mikrosimülasyon modellerinin kullanımı

Mikroskobik trafik simülasyon modelleri, yolda hareket eden araçların davranışlarını (münferit araç hareketleri) ayrıntılı olarak tanımlamayı amaçlar. Bu nedenle, farklı durumlarda araçların hem simülasyon ortamını (simüle edilecek senaryo) hem de davranış biçimini ayrıntılı olarak tanımlamak gerekecektir.

#### Mikrosimülasyon modellerinin temeli

Mikro simülasyon trafik modelleri, olay modelleriyle birleştirilmiş kesikli zaman modellerine dayanır.

- Kesikli zaman modelleri:

Sürücü davranışını karakterize etmek için uygulanırlar. Toplam simülasyon süresi küçük zaman

aralıklarına bölünür, bunların her birinden sonra sürücüler karşılaştıkları duruma göre hangi eylemi gerçekleştireceklerine karar verirler.

- Olay modelleri:

Trafik ışıklarının, engellerin ve diğer belirli olayların yolda seyreden sürücüler üzerindeki etkisini belirlemek için kullanılırlar.

- Ayrıca tesadüfi modellerimiz de vardır:

Bunlar, neler olabileceği konusunda bir dereceye kadar rastlantısallığın olduğu tüm durumlar için uygulanırlar. Örneğin, yeni araçların üretiminde ve gerçekleşme olasılığı belirli olan her şey için kullanılırlar.

Olay

Kesikli zaman

Tesadüfi

Mikrosimülasyon modeli

#### Aşamalar

Herhangi bir mikrosimülasyon sürecinin gelişimi bir dizi aşamaya tabidir:

- Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Yaklaşımının Belirlenmesi

- Veriye dayalı toplama ve hazırlama

- Temel Model Geliştirme

- Hata kontrolü

- Kalibrasyon

- Alternatif Analiz

"Trafik Analizi Araç Kutusu, Cilt III: Trafik Mikrosimülasyon Modelleme Yazılımını Uygulama Yönergeleri" , 2004

#### Aşama 1 ve 2

- Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Yaklaşımının Belirlenmesi

Bir mikrosimülasyon çalışmasının yönetimi için önemli hususlar şunlardır:

  - Modeli geliştirmek ve / veya değerlendirmek için yeterli uzmann sunulması,

  - Mikrosimülasyon modelini geliştirmek ve kalibre etmek için yeterli zaman ve kaynağın sağlanması,

  - Model geliştirme süreci ve kalibrasyon sonuçları için yeterli belgelemenin geliştirilmesi.

- Veriye dayalı toplama ve hazırlama

Bu görev, mikrosimülasyon analizi için gerekli tüm verilerin toplanmasını ve hazırlanmasını içermektedir. Mikrosimülasyon modelleri kapsamlı girdi verileri gerektirir:

  - Geometri (uzunluklar, şeritler, eğrilik)

  - Kontroller (sinyaller ve sinyal zamanlaması)

  - Mevcut talep (dönüş hacmi, başlangıç-varış (B-V) tablosu)

  - Kalibrasyon verileri (Kapasiteler, hareket süreleri, gecikmeler ve kuyruklar *)

  - Toplu taşıma, bisiklet ve yaya verileri

* Hata kontrolü ve kalibrasyonu için gerekli olan bu bilgilerin toplanması çok önemlidir (aşama 4 ve 5)

#### Aşama 3

- Temel model geliştirme

Amaç, doğrulanabilir, tekrarlanabilir ve doğru bir model elde etmektir. En iyi şekilde birkaç katmanın oluşturulması olarak düşünülebilir:

Simülasyon çalıştırma kontrolü

Dördüncü katman:

Kalibrasyon süresi, model çıktısı (raporlar, animasyon dosyaları, ...) ve simülasyon sonuçlarının çözünürlüğü

Üçüncü katman:

İkinci katman:

Birinci katman:

- Trafik talepleri, simülasyon süresi boyunca çalışma alanını geçmek isteyen her türden araç sayısı ve araç yüzdesi olarak tanımlanır

Hareket talebi ve hareket edenin davranışı

Sürücü veri davranışı: sürücünün agresifliği, sürücü için (gerçek zamanlı) bilgilerin kullanılabilirliği, sürücünün bilgiye tepkisi.

Trafik kontrolleri ve bağlantı çalışması

Hız limitleri, dikey sinyaller,

trafik ışıkları,..

Bağlantı / düğüm diyagramı

Caddelerin ve otoyolların tanımlanması  ve bunlar nasıl temsil edileceği modele dahil edilmiştir

Bu görevden sonra kodlanmış modelin % 50'sini elde ederiz. %100'e ulaşmak için kalibrasyon görevi gereklidir.

#### Aşama 4 ve 5

- Hata kontrolü

Model kalibrasyon görevlerine müdahaleleri olmaması için model kodlama hatalarını tanımlanması ve düzeltilmesi gereklidir.

  - Hata kontrolü, kodlanmış ağın ve talep verilerinin çeşitli testlerini içerir.

  - Öncelikle, mikrosimülasyonun çalıştırılır ve gerçekte kolaylıkla görülemeyen dönüşleri, hız sınırlarını veya olağandışı araç davranışlarını belirlemeye  odaklanılır.

- Mikro-simülasyon modeli kalibrasyonu

Model kalibrasyonundaki önemli hususlar şunlardır:

  - Gerekli model kalibrasyon hedeflerinin belirlenmesi.

  - Kalibrasyon hedeflerine ulaşmak için yeterli zaman ve kaynak tahsisi.

  - Yerel olarak ölçülen cadde, otoyol, çevre yolu ve kavşak kapasitelerini en iyi şekilde eşleştirmek için

uygun kalibrasyon parametresi değerlerinin seçimi.

  - Mevcut güzergâh seçim kalıplarını yeniden en iyi şekilde üreten kalibrasyon parametreleri değerlerinin seçimi.

  - Genel modelin genel sistem performans ölçümlerine göre kalibrasyonu, örneğin:

    - Hareket süreleri

    - Gecikme

    - Kuyruklar

#### Aşama 6

- Mikrosimülasyon Modelleri ile Alternatif Analizi

Bu, birinci model uygulama görevidir. Kalibre edilmiş mikrosimülasyon, çeşitli proje alternatiflerini test etmek için birkaç kez çalıştırılır.

Alternatif analizde önemli hususlar şunlardır:

  - Gelecekteki gerçekçi taleplerin tahmin edilmesi.

  - Alternatiflerin değerlendirilmesi için uygun performans tedbirlerinin seçilmesi.

  - Her alternatif için trafik sıkışıklığının azaltılmasına ilişkin faydaların tamamının doğru bir şekilde hesaplanması.

  - Mikrosimülasyon sonuçlarının uygun şekilde Yüksek Kapasiteli Manuel Hizmet Seviyelerine (HCM LOS) dönüştürülmesi.

Kalibre Edilmiş Senaryo

Modifiye Edilmiş Senaryo

Sonuçlar

Modifikasyonlar:

- Talep

- Altyapı

Sonuç Analizi (LOS)

#### Sorumluluk reddi beyanları ve önemli hatırlatıcılar

- Yeterli zaman ve kaynak yoksa mikrosimülasyonu kullanmayın. Yanlış uygulama güvenilirliği azaltabilir ve tartışma veya anlaşmazlık odağı olabilir.

- İyi veriler, iyi mikrosimülasyon modeli sonuçları için kritik öneme sahiptir.

- Analistin herhangi bir mikrosimülasyon modelini yerel koşullara göre kalibre etmesi kritik öneme sahiptir.

- Kılavuz (HCM) (Ulaştırma Araştırma Kurulu (TRB)). "Gecikme" ve "kuyruklar" gibi anahtar terimlerin tanımları, mikrosimülasyon modellerinin mikroskobik seviyesinde, HCM'nin tipik makroskobik seviyesinden farklıdır.

- Bir mikrosimülasyon modelinin geliştirilmesine başlamadan önce, beklentiler, görevler ve aracın mühendislik kararını nasıl destekleyeceğine dair anlayışı dikkate alarak ortaklar arasında kapsamını belirleyin. Bilinen sınırlamaları belirleyin.

- Ortaklar arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirmek için, model geliştirme ve kalibrasyon süreçlerinde makul kilometre taşlarına ara periyodik incelemeler ekleyin.

Mikrosimülasyon – Uygulamalı Vaka Çalışması

| Köprülü Kavşakta veya Eşdüzey Kavşakta Trafik Çalışması |  |
| --- | --- |
| Sorun | - Çıkışta sabah yoğun saatlerde meydana gelen tekrarlayan trafik sıkışıklığı. |
| Hedefler | - Mevcut yol ağı trafiğini analiz edin. - Trafik sıkışıklığı sorunlarını çözmek için yeni eylemler önerin. |

Mikrosimülasyon - Uygulamalı Vaka Çalışması

| Bir Köprülü Kavşakta veya Eşdüzey Kavşakta Trafik Çalışması |  |
| --- | --- |
| Veri | - Trafik sayımları: devletten elde edilen anketler |
| Saha çalışması | - Gerekli verilerin tamamlanabilmesi için her iki kavşakta da otomatik ve yönlü trafik sayımları yapılmıştır. |
| Mikrosimülasyon modeli | - Döner kavşaklardaki ve çıkışlardaki mevcut kapasite sorunlarını incelemek amacıyla kritik döneme karşılık gelen sabah trafiğinin yoğun olduğu saatler (8:00 - 09:00) için bir trafik mikrosimülasyon modeli geliştirilmiştir. Sonuçlara dayanarak önerilen senaryolar oluşturulmuştur. |

Mikrosimülasyon - Uygulama durumu

| Metodoloji |  |
| --- | --- |
| Trafik sayımları ve Yönlü Matrisler (B-V) | Devlet Trafik Sayımları tarafından sağlanan verilere ve bunun yanı sıra saha çalışması sırasında elde edilen verilere dayanarak köprülü kavşak döner kavşağındaki yönlü trafik sayımı kampanyası ve çalışma alanı içinde sabah yoğun trafik saatlerinin yeniden üretilmesi. |
| Trafik Haritası | Çalışma alanındaki trafik davranışını (hacim ve yön açısından) açıklayan bir trafik haritasının oluşturulması |
| Mikrosimülasyon Modeli (Geliştirme ve Kalibrasyon) | Sabah yoğun saatlerde (kritik dönem) bir Vissim mikrosimülasyon modelinin geliştirilmesi ve kalibrasyonu. |
| Köprülü kavşak trafiği tıkanıklık tanısı | Mevcut değişim durumunun model sonuçlarına göre tanımlanması. |
| Gelecek senaryoları | Tanımlanan sorunları ve etkilerini ele almak için iyileştirmelerle birlikte proje senaryoları. |
| Trafik talebi artışının tahmini | Teklifin zamansal geçerliliğini belirlemek için gelecekteki trafik artışı senaryoları. |

- Trafik sayımları

  - Trafik sayımları ve yönlü matrisler, tıkanıklığın meydana geldiği yoğun sabah saatlerinde yeniden üretilir.

Yönlü Matrisler

Trafik sayımları

#### Trafik haritası

- Devlet Trafik Sayımları tarafından sağlanan verilere ve bunun yanı sıra saha çalışması sırasında elde edilen verilere dayanarak çalışma alanı içinde sabah yoğun trafik saatlerinin yeniden üretilmesi.

- Her giriş kolundan döner kavşaklara ve köprülü kavşaklara giden trafiğin yüzdesi bilinmektedir.

#### Mikrosimülasyon modeli

  - Sabah yoğun saat (8: 00 - 9: 00) trafiği dikkate alınarak Vissim yazılımı (PTV) kullanılarak bir karayolu trafiği mikrosimülasyon modeli geliştirilmiştir.

- Yol ağı: Yol ağının modellenmesi tanımlanır. Bölgedeki

döner kavşaklar ayrıntılı olarak modellenmiştir.

- Karayolu trafiği: Sabah yoğun saatlerde gelen trafik, güzergâh seçenekleri de dâhil olmak üzere, model sınırlarında sunulur.

## Köprülü kavşak trafik sıkışıklığı tanısı

  - Mevcut değişim durumunun model sonuçlarına göre tanısı.

    - Model, her döner kavşak için kuyruk uzunluklarını verir.

    - Analist, trafik çözümleri sunabilmek için sonuçları yorumlamalı ve nedenleri bulmalıdır.

- Erişim Noktası A: kuyruklar 500 metreye kadar uzar ve simüle edilen tüm süre boyunca yok olmaz (sabah yoğun saatler).

## Gelecek senaryoları - Sonuçlar

- Aşağıdaki öneriler dikkate alınır:

- Köprülü kavşak döner kavşağına fazladan bir şerit ekleme

- Bu yolu kuzey yönünde iki şeride genişleterek doğrudan bir rampanın dâhil edilmesi

1 Numaralı Senaryo Teklifi

Mevcut senaryo

- Döner kavşağı iki şeride genişletme

- Doğrudan rampa

2 Numaralı Senaryo Teklifi

- Döner kavşağı iki şeride genişletme

3 Numaralı Senaryo Teklifi

- Doğrudan rampa

## 5. Gelecek senaryoları - Öneriler

- Senaryo

- Döner kavşağı iki şeride genişletme

- Doğrudan rampa

Kuyruk uzunluğu grafiğinin analizi:

  - Erişim Noktası A: Aralıklı kuyruklar

  - Erişim Noktası C: Araçlar nedeniyle oluşan büyük kuyruklar kavşağa erişimde daha fazla zorluk çekiyor

  - Erişim Noktası D: Kavşağa erişimi kolaylaştırır

Simülasyon süresi (dak)

## 5. Gelecek senaryoları - Öneriler

- Senaryo

- Döner kavşağı iki şeride genişletme

Kuyruk uzunluğu grafiğinin analizi:

  - Erişim Noktası A: A rampasında 150 metreye kadar uzanan aralıklı kuyrukların oluşumu

  - Erişim Noktaları  B ve C: 1 dakikadan kısa erişim süresi

  - Erişim Noktası D: 100 m2den daha uzun aralıklı kuyruklar nedeniyle olumsuz etki oluşur.

Simülasyon süresi (dak)

Kuyruk uzunluğu (m)

5. Gelecek senaryoları - Öneriler

- Senaryo

- Doğrudan rampa

Kuyruk uzunluğu grafiğinin analizi:

Döner kavşağa erişimde kuyruk oluşumu

Simülasyon süresi (dak)

Bu, döner kavşağa erişim sorununu çözmez.

## 5. Talep artışının öngörülmesi

- Tasarının zamansal geçerliliğini belirlemek için gelecekteki trafik artışı senaryoları.

- Önerilen yol çözümlerinin kapasitesini belirlemek için mevcut duruma göre trafik artışları dikkate alınarak trafik modelleri uygulanır.

- 2. Tasarının hayata geçirilmesi durumunda (sadece döner kavşak genişletme ile), %10'luk trafik artışından başlayarak doğrudan şerit uygulamasının zorunlu hâle geleceği öngörülmektedir.

Sabah yoğun saatlerde, kavşağa giriş rampasında, şekillerde gösterildiği gibi kuyruklar belirir .

- 1. Tasarı (döner kavşak genişletmesi ve doğrudan şerit), mevcut duruma göre % 15'e kadar trafik artışını karşılayabilir.

# Ulaşım Modellemesi Kullanarak SKUp Politikasının Değerlendirilmesi

24

#### Politikanın Değerlendirilmesi

Ulaşım modelleri, hareketliliği etkileyen kısıtlamalardaki veya koşullardaki değişikliklerin etkisini simüle etmek için oluşturulmuştur. Başka bir deyişle, ulaşım politikalarının etkisini değerlendirir.

Bunlar aşağıdaki müdahaleler şeklinde gruplandırılabilir:

Trafik mühendisliği

Özel ulaşım arzındaki değişim

Talep yönetimi politikaları

Kentsel tasarım

Toplu taşıma arzındaki değişiklik

Fiyatlandırma politikaları

Sosyal/ eşitlik politikaları

+

Gösterge değerlendirmesi (erişilebilirlik, eşitlik vb.)

Dışsallık değerlendirmesi

(kirlilik, gürültü...)

#### Ulaşım modellerinden elde edilen sağlanan ana çıktılar

| Değişiklik / politika | Mikroskobik | Ağ Ataması | Talep | Dört adım | Aktivite Bazlı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yol kesitlerinde / kavşaklarda trafik dinamiği |  |  |  |  |  |
| Yol kesitlerinde / kavşaklarda saatt başına araç |  |  |  |  |  |
| Yol bölümlerinde hareket hızı (tıkanıklık seviyesi) |  |  |  |  |  |
| Bölgeler arası hareket süresi |  |  |  |  |  |
| Bölgelerin erişilebilirliği |  |  |  |  |  |
| Bölge başına toplu taşıma araçlarında biniş / iniş |  |  |  |  |  |
| Güzergâh bölümlerinde toplu taşıma yolcusu |  |  |  |  |  |
| Yolculuk sayısına göre modal ayrım |  |  |  |  |  |
| Yolcu -km sayısına göre modal ayrım |  |  |  |  |  |
| Çalışma alanındaki hareketlilik için genel hareket süresi |  |  |  |  |  |
| Çalışma alanındaki hareketlilik için genel hareket harcaması |  |  |  |  |  |
| Toplu taşıma gelirleri |  |  |  |  |  |
| Bölge başına Bireyler / Faaliyetler |  |  |  |  |  |
| Ulaşımda enerji tüketimi |  |  |  |  |  |
| Ulaşım emisyonları |  |  |  |  |  |

| Değişiklik / politika | Mikroskobik | Ağ Ataması | Talep | Dört adım | Aktivite Bazlı ve Ajan Tabanlı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yol/ kavşak tasarımı |  |  |  |  |  |
| Yeni yollar |  |  |  |  |  |
| Toplam veya kısmi yol kapatma |  |  |  |  |  |
| Ayrılmış şeritler (kapasite azaltma) |  |  |  |  |  |
| Hız limitleri |  |  |  |  |  |
| Toplu taşıma hizmetlerinde değişiklikler (hatlar, sıklık, duraklar ...) |  |  |  |  |  |
| Toplu taşıma ücret sistemi |  |  |  |  |  |
| Otopark temini |  |  |  |  |  |
| Otopark fiyatlandırması |  |  |  |  |  |
| Yeni arazi kullanım gelişmeleri |  |  |  |  |  |
| Geçiş ücreti / fiyatlandırma |  |  |  |  |  |

Yeni imkânlar

Aktivite Bazlı modelleme ve ajan tabanlı modellemenin avantajları:

- Modal değişim stratejileri

- Zirve (pik) saat katmanlaşması.

- Talebin azaltılması/değiştirilmesi.

- Fiyatlandırma (New York ile San Francisco’nun ücretli yolları)

- Eşitlik (ötekileştirilmiş toplulukların menfaati üzerindeki etkisi...)

- Aktif hareketlilik

- Yeni	hareketlilik	(sürücüsüz, elektrikli,		paylaşımlı,

mikromobilite...)

#### Yeni nesil modellerde öne çıkan bazı hususlar

Güçlü yönler

  - Zaman dolaysız olarak temsil edilir.

  - Bireylerin bir gün boyunca tam hareketliliği göz önünde bulundurulur.

Sonuç olarak zaman kısıtları dikkate alınarak bireylerin karar verme süreçlerindeki karmaşıklık

daha iyi modellenir.

  - Daha karmaşık ulaşım müdahaleleri veya politikaları veya daha spesifik bir grup üzerindeki etkisi değerlendirilebilir.

  - Şu anda her idarenin ihtiyaçlarına göre esnek, oldukça modüler modeller mevcuttur.

  - “Büyük Veri” dönemi, modellerin daha iyi kalibrasyonunu mümkün kılacaktır.

Zayıf Yönler

  - FDM'ler için 4 adımlı modellerden fazlası olmasa da modelleri kalibre etmek için daha fazla çaba gösterilmesi ve veri elde edilmesi gereklidir.

  - Çalışmak istediğiniz çıktı ne kadar ayrıştırılmışsa bireysel düzeydeki değişkenlik de göreceli olarak istikrarsızdır. Bu, giriş verilerinin örneklem büyüklüğüne bağlıdır.

  - Toplanan çıktıların doğrulanması tatmin edicidir.

  - Hesaplama süresi artış göstermektedir.

9

#### Ulaşım Modellerinin Zorlukları ve Sınırları

| Ölçüt | Nitel analiz | Parametrik tahmin | Araştırma | Ulaım modelleri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çıkış göstergelerinin sayısı | Sadece birkaç gösterge | Sınırlı sayıda gösterge | Sınırlı sayıda gösterge | Çeşitli göstergeler |
| Yaklaşım derecesi | Nicel olmayan veya kaba taslak yanıtlar | Son derece kaba taslak yanıtlar | Son derece kaba taslak yanıtlar | Daha iyi yaklaşık yanıtlar |
| Ayrıntı düzeyi | Ayrıntı yok | Sadece birkaç ayrıntı mevcut | Örneklem büyüklüğüne ve araştırmaya bağlı olarak bazı ayrıntılar mevcut olabilir | Model özelliklerine bağlı olarak mekansal ve işlevsel detaylar |
| Veri ihtiyaçları | Sınırlı | Sınırlı | Sınırlı | Model özelliklerine bağlı olarak az ya da çok önemli |
| Sonuçların iç tutarlılığı | Hayır | Hayır | Kısmen | Evet |
| Esneklik | Bazı kanıtların kullanımıyla ters bağlantılı: Ne kadar az niteliksel olursa o kadar az esnek | Esnek | Sınırlı esneklik | Sınırlı esneklik |
| İhtiyaç duyulan uzmanlık ve deneyim | Matematiksel veya teknik beceri gerektirmez | Temel matematiksel veya teknik beceriler gerektirir | Araştırma yönetimi becerileri gerektirir | Belirli matematiksel ve teknik beceriler gerektirir |
| Gerekli kaynak / zaman | Sınırlı | Sınırlı | Önemli (özellikle kaynak) | Büyük |

HARMONY Projesi - Ne tür bir model kullanılmalıdır?

"Ulaşım modelleri, her şey hakkında tahminler sağlayan herkese uygun çözümler değil, sınırlı bilgiden sağlam yanıtlar çıkmayacağının farkında olarak üstesinden gelebilecekleri belirli amaçlar için inşa edilmeleri ve kullanılmaları gereken faydalı araçlardır.”

SKUp’un potansiyel olarak bir kısmının (bazı) ölçülerinin önemli bir uzamsal boyutu var m?

Verimlilik ölçümlerini karşılaştırmam mı gerekiyor yoksa başka KPI'lara ihtiyacım var mı?

Bir ulaşım modeline ihtiyaç duyulmayan tüm bölgeyi (belirli araç teknolojilerinin yasaklanması gibi) etkileyen müdahaleler olabilir.

Coğrafi konuma (yeni yol) duyarlı diğer önlemler için bir ağ modeline ihtiyaç vardır.

Etkinliğin tahmini, beklenen tedbir maliyetiyle ilişkiliyse toplu modeller verimlilik analizi için de yardımcı olabilir. Modelin uygulanmasının bazı KPI'ları hesaplamak için gereken unsurları sağlaması bekleniyorsa bunun nedeni, stratejik modelin yeterince ayrıntılı olmaması olabilir.

#### HARMONY Projesi - Ne tür bir model kullanılmalıdır?

Modeli yalnızca SKUp’u desteklemek için mi kullanmayı planlıyorum yoksa gelecekte başka projelerde kullanma beklentim var mı?

SKUp’un arazi kullanımı üzerindeki etkisi ile ilgi alanıma giriyor mu?

SKUp’un etkilerini tahmin etmem gerekiyor mu?

Özellikle önemli altyapı müdahaleleri dikkate alındığında arazi kullanım etkileri önemli olabilir. Yerel yönetimler arazi kullanımı üzerindeki etkisini öngörebilirler. Bu durumda en uygun seçenek bir Arazi Kullanımı ve Taşımacılık (LUTI) modeli oluşturmaktır.

Bir model oluşturulduğunda uygun bir çabayla bakımı ve güncelliği sağlanabilir ancak uygun kaynak tahsisi yapılmadan daha karmaşık bir modele dönüştürülemez.

En son modellerin modülerliği (Aktivite Bazlı modeller) modelin gelecekteki gelişimini kolaylaştırabilir.

Ulaşım modeli, SKUp’un veya içeriğinin en azından bir kısmının etkilerini tahmin edilebilmesi için en güçlü araçtır.

Bununla birlikte, bir planın başarısının yarı-niteliksel beklentilere (örneğin, öncekinden daha fazla, öncekinden daha az) dayalı olarak değerlendirilmesi adil olacaksa bir modelden daha az ayrıntılı bir versiyon yeterli olabilir.

##### Gündem

| Saat | Başlık / Faaliyet |
| --- | --- |
| 09:30-10:00 | Varış ve kayıt |
| 10:00-10:05 | Gündemin ve Konu Başlıklarının Tanıtımı |
| 10:05-10:50 | Temel Bilgilere Giriş: 4 Adımlı Modelleme |
| 10:50-11:20 | Modern Yaklaşımlar: Faaliyete Dayalı Modelleme |
| 11.20-11:30 | Ara |
| 11:30-12:00 | Modern Yaklaşımlar: Ajan Tabanlı Modelleme |
| 12:00-12:30 | SKUp Bağlamında Mikro-Simülasyon |
| 12:30-13:30 | Öğle yemeği |
| 13:30-14:00 | Ulaşım Modellemesi Kullanarak SKUp Politikasının Değerlendirilmesi |
| 14:00-14:45 | Ulaşım Modelleme Alıştırması |
| 14:45-15:00 | Ara |
| 15:00-15:50 | Yük Taşımacılığı Modellemesi |
| 15:50-16:00 | Sorular ve Kapanış Konuşmaları |

33

# Modelleme alıştırması

| Değişiklik/politika | Gerçeklikte ne değişir? | Ölçmeyi umduğumuz çıktı nedir? | Hangi modelleme yaklaşımını kullanmalıyız? |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıkışık bölgede otopark fiyatlandırması |  |  |  |
| Yeni yol | Microscopic modelling |  |  |
| Toplu taşıma tarifelerindeki değişiklik |  |  |  |
| Otobüs şeritlerinin uygulamaya konulması |  |  |  |
| Elektrikli otobüslerin hayata geçirilmesi |  |  |  |
| Otoyol rampa kapasitesinin iyileştirilmesi (yeni tasarım) |  |  |  |
| Yayalar için kaldırım erişilebilirliğinin iyileştirilmesi |  |  |  |
| Bisiklet paylaşım istasyonlarının konumu |  |  |  |

Alıştırma

Microscopic models

Diğer deneyimlerle karşılaştırılması

Esnekliklerin kullanımı (fiyat-talep)

Zaman dizisi analizi

Ajan tabanlı modelleme

4 adımlı modelleme

Faaliyete

dayalı modelleme

Toplu

modeller

Makroskobik modeller

Mikroskobik modeller

Ayrıştırılmış

modeller

Mikroskobik modelleme

| Değişiklik/politika | Gerçeklikte ne değişir? | Ölçmeyi umduğumuz çıktı nedir? | Hangi modelleme yaklaşımını kullanmalıyız? |
| --- | --- | --- | --- |
| İspanya'da ücretli bir otoyolun kaldırılması | Özel araç kullanıcıları seyahat maliyetlerinin azaldığını görmüştür. | Araçların tali yollardan diğer yollara geçişi (yeniden yönlendirme), Kat edilen araç kilometresinde ve emisyonlarda artışı/azalışı, Bütünleşik bir çok modlu ulaşım ile toplu taşımadan özel taşımaya geçişi görebileceğiz. | Toplu yaklaşım |

Örnek: İspanya'da ücretli bir yolun kaldırılması

Tali yollardaki araç kaybının ve ücretsiz hâle getirilen yeni ücretli yoldaki araç artışının hesaplanması

Örnek: İspanya'da ücretli bir yolun kaldırılması

Örnek: İspanya'da ücretli bir yolun kaldırılması

C-17 a C-33

N-II a C-32

C-32 a AP-7

Bir kilometre kapasite kısıtlaması uygulayarak ana koridorlardaki gerekli noktalar belirlenir. Daha sonra çözüm, yeniden kullanılabilir mevcut benzin istasyonları ve yeni şarj istasyonları belirlenerek gerçekliğe manuel bir şekilde "ince ayar" yapılmasıdır.

Bu nedenle, tedbirin karmaşık bir modele ihtiyacı yoktur.

Örnek: Kamyonlar için yeniden depolama altyapısının konumu

34

##### Gündem

| Saat | Başlık / Faaliyet |
| --- | --- |
| 09:30-10:00 | Varış ve kayıt |
| 10:00-10:05 | Gündemin ve Konu Başlıklarının Tanıtımı |
| 10:05-10:50 | Temel Bilgilere Giriş: 4 Adımlı Modelleme |
| 10:50-11:20 | Modern Yaklaşımlar: Faaliyete Dayalı Modelleme |
| 11.20-11:30 | Ara |
| 11:30-12:00 | Modern Yaklaşımlar: Ajan Tabanlı Modelleme |
| 12:00-12:30 | SKUp Bağlamında Mikro-Simülasyon |
| 12:30-13:30 | Öğle yemeği |
| 13:30-14:00 | Ulaşım Modellemesi Kullanarak SKUp Politikasının Değerlendirilmesi |
| 14:00-14:45 | Ulaşım Modelleme Alıştırması |
| 14:45-15:00 | Ara |
| 15:00-15:50 | Yük Taşımacılığı Modellemesi |
| 15:50-16:00 | Sorular ve Kapanış Konuşmaları |

35

# Yük Taşımacılığı

36

#### Önceki hususlar

Dikkate alınması gereken hususlar

Yük taşımacılığı modellerinde çok fazla heterojenlik olmasına rağmen yolcu talebinin modellenmesinde benzerlikler bulunması yaygın bir durumdur. Aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

- Büyüme faktörlerinin (belirli yaylara veya B/V matrislerine dayalı olarak) tarihsel faktörlere dayalı olarak uygulanması. Bu, senaryoların değerlendirilmesine olanak tanımaz..

- 4 Adımlı modelin taşınan ürünlere uyarlanması (çekim / oluşum).

- Modelin ekonomik faaliyetlere dayalı uyarlanması.

Yük ve yolcu modeli arasında tutarlılık sağlanmalıdır. Daha gerçekçi akışlar (ve tıkanıklık) sağlamak için ağda ortak tahsisin sağlanması çok önemlidir.

Yüklerin oluşumu / çekimi için, tipik olarak anketler yoluyla elde edilen kuruluş / işletme düzeyinde ayrıştırılmış verilere ihtiyaç vardır. Gönderen ve alıcı taraflar açıklanmıştır. Yönetimler, bu düzeyde ayrıntıların elde edilmesinde sorunlar olduğunu bildirmektedir.

Yük hareketlerini etkileyen faktörler

### Yük taşımacılığı talebi türetilmiş bir taleptir ve tedarik zinciri eğilimleri tarafından baskı altına alınmaktadır:

- Konum faktörleri (giriş ve çıkış konumu)

- Çok yüksek ürün yelpazesi

- Fiziksel faktörler (bozulabilir, kırılgan ürünler vb.)

- Operasyonel faktörler (firmanın büyüklüğü, coğrafi dağılım, zaman

aralığı...)

## Coğrafi faktörler

- Dinamik faktörler (talep mevsimselliği, ürün trendleri ...)

- Fiyatlandırma faktörleri (fiyatlar tartışmaya açık olabileceğinden fiyat bilgisi genellikle bilinmez)

#### Yük hareketlerini etkileyen faktörler

Gönderen (alıcı)

Güvenilirlik, hız, fiyat vb. temellere göre yük nakliyecisini araştırır ve seçer.

Operatörler / taşıyıcılar

Trenler, gemiler, kamyonlar ve insan gücü ve güzergâhları belirler.

Yük nakliyecisi

Taşıyıcılar, sigorta vb. ile nakliye sürecini düzenler.

Alıcı (konsinye)

Yükleri alır.

Sürücüler

Karar verilen gerçek güzergâh yolda seçilebilir.

Başlangıç ve varış noktalarından, yük türünden ve sözleşmeden etkilenir

Yüklerin hareketinde yer alan acentelerin haritası karmaşıktır.

Hizmetlerin tedarikinden, ağlardan, araç türlerinden etkilenir

Bu karmaşıklıklar, yük taşımacılığı modellemesinin bu kadar uzun sürmesinin nedenlerinden bazılarıdır. Mod kombinasyonları veya güzergâhlara ilişkin gerçek kararları kimin aldığını tam olarak belirlemek genellikle zordur. Bu nedenle veri toplamak ve toplu veya başka türlü seçim modelleri geliştirmek de zordur.

Doğrudan vasıta akışı yöntemi

Esneklik modelleri

Yük taşımacılığını modelleme çerçevesi

Üretim-Tüketim Akışları

Ekonomik faaliyet

Büyüme Faktörü

Yer Çekimi

Giriş-Çıkış

Başlangıç-Varış Akışları

Lojistik seçenekleri

Zaman analizi modelleri

Yük taşımacılığı modellemesindeki uygulamanın mevcut konumu; yükün hareketini belirleyen davranışları, ekonomik ilkeleri ve iş uygulamalarını yansıtan davranış temelli modeller doğrultusunda ilerlemektir.

Ekonometrik analiz modelleri

Davranış ve ağ modeli

Ağ ataması

#### Zaman serisi analiz modelleri

- Trend serisi analizi, toplu veya oldukça ayrıştırılmış	yük taşımacılığının geçirdiği evrimlerinin modellenmesine yardımcı olabilir.

- Bu modelleme sayesinde fiyat esneklikleri (veya

diğer esneklikler) değerlendirilebilir.

- Tesviye (düzletme), otokorelasyon, otoregresif hareketli ortalama modelleri ve sinirsel ağlarının kullanımı dâhil olmak üzere istatistiksel zaman serisi analiz teknikleri

- Bu tür modellerin amacı, etkileyen faktörlerin hem tahmin edilmesi hem de analiz edilmesidir.

#### Esneklik modellemesi

- Esneklik yöntemleri, özellikle taşımacılık yüklerinin taşıma modları arasında nasıl bölündüğünü tahmin etmek için kullanılır. Bu modeller, mod seçimi kararlarının, bir dizi yük sevkiyatı için pratik olan çeşitli modların veya mod kombinasyonlarının kullanılmasıyla ilişkili toplam lojistik maliyetlerine (TLC) dayandığını varsaymaktadır.

#### Sistem Dinamiği

- Sistem Dinamiği diyagramları, bir sistemin karmaşıklığını ve sistemin bağımlı olduğu faktörler arasındaki ilişkiyi anlamaya yardımcı olur.

- Emisyonlar filo verimliliği ve yakıt tüketiminden doğrudan etkilenir. Filo

verimliliği, yük taşımacılığı emisyonlarını dengeleyen çevresel düzenlemelere bağlıdır. Ancak yakıt tüketimi, gecikme etkileri başta olmak üzere, diğer geri besleme döngülerinden etkilenen ulaşım talebine göre değişmektedir.

#### Lojistik seçim modelleri

Üretim-Tüketim Akışları

Ekonomik faaliyet

Büyüme Faktörü

Yer Çekimi

Giriş-Çıkış

Başlangıç-Varış Akışları

Lojistik seçenekleri

Davranış ve ağ modeli

Lojistik ağ modelleri, nakliye talebinin modlar (veya taşıyıcılar) arasında ve belirli bir başlangıç ve varış noktası arasındaki hareket koridorları arasında nasıl bölündüğünü tahmin eder.

- Bu modeller; üreticiler, tüketiciler, nakliyatçılar, taşıyıcılar ve devlet yönetimi arasındaki etkileşimlerle tanımlanan yük taşımacılığı sistemini bir bütün olarak ele aldıkları için rağbet görmektedir. Özellikle lojistik ağ modelleri, ağ içindeki faaliyetlerin konumunu dikkate alarak, toplam ulaşım maliyetlerini en aza indiren bir ağ içindeki bir moda (veya modlar kombinasyonuna) ve belirli bir güzergâha emtia akışlarını belirler.

Ağ ataması

Üretim-Tüketim Akışları

Ekonomik faaliyet

Büyüme Faktörü Yer Çekimi

Giriş-Çıkış

Başlangıç-Varış Akışları

Lojistik seçenekleri

Davranış ve ağ modeli

Yolculuk dağılımı

Yolculuk üretimi

Yolculuk ataması

Emtia dağıtımı

Emtia üretimi

Emtia modu

ayrımı

Ağ

ataması

Araç yolculuğu

tahmini

Emtiaya dayalı

model

Emtia dağıtımı

Emtia üretimi

Emtia modu

bölme

Ağ

ataması

Araç yolculuğu

tahmini

Ayrıştırılmış modeller

Toplu modeller

Gerçeklik

Ağ ataması

Lojistik seçim modellerinin taksonomisi

Yolculuğa dayalı model

Toplu Yük Taşımacılığı Talebi Modellemesi

Davranış ve ağ modeli

Pratikte uygulanan modellerin büyük çoğunluğu toplu niteliktedir.

Üretim-Tüketim Akışları

Ekonomik faaliyet

Büyüme Faktörü

Yer Çekimi

Giriş-Çıkış

Lojistik seçenekleri

Ağ ataması

Başlangıç-Varış Akışları

Bunlar	yolculuk/araç tabanlı veya emtia tabanlı olabilir.

Bölgelere göre yük taşımacılığı oluşumu ve çekimlerin öngörülmesi

"Yolculuk sonu" üretimi ve çekim kısıtlamalarını karşılamak için oluşturulan hacimlerin dağılımı. Doğrusal programlama veya yerçekimi modelinin kullanılması bu görev için olağan yöntemlerdir.

Ağ ataması

Üretim-Tüketim Akışları

Ekonomik faaliyet

Büyüme Faktörü

Yer Çekimi

Giriş-Çıkış

Başlangıç-Varış Akışları

Lojistik seçenekleri

Davranış ve ağ modeli

Yolculuk tabanlı model

Emtia tabanlı model

Ağ ataması

Emtia tabanlı yolculuk oluşturma modeli; TAZ veya bölge nüfusunun bir fonksiyonu olarak yıllık veya günlük akışlar sağlayan, emtiaya göre bir dizi yıllık veya günlük yolculuk oluşturma oranları veya yıllık veya günlük yolculuk oluşturma oranlarını veya 	denklemleri içerir.

Ülke çapında yük taşımacılığı tahminlerinde kullanılan yolculuk oluşturma modelleri; TAZ veya bölge nüfusunun ve ayrıştırılmış istihdam verilerinin bir fonksiyonu olarak coğrafi bölgelerden çıkan veya biten yıllık veya günlük akışları sağlayan, ürüne göre bir dizi yıllık veya günlük yolculuk oluşturma oranlarını	veya denklemleri içerir.

Tipik bir kamyon modelinde kullanılan sosyoekonomik veriler, yolcu modellerinde kullanılan verilerle tutarlıdır.

Yolculuğun oluşturulması

Toplu modeller

Gerçeklik

Yük Taşımacılığı Oluşumu ve Çekimler

Toplam yolculuk sonunu elde etmek için kullanılan teknikler; çalışmanın kapsamına, başlangıçta öngörülen toplanma düzeyine ve dikkate alınan ürünlerin türüne bağlıdır:

- Bazı homojen ürünler için ana akışlara ilişkin doğrudan talep ve arz araştırması yapılabilir: Şeker, petrol ürünleri, demir cevheri, kömür, çimento, gübreler, tahıllar vb. Bunlar endüstri veya sektör çalışmaları kullanılarak tahmin edilebilir. Bu yaklaşım, şehirler arası hareketler için kullanılabilir ancak kentsel sorunlar için önerilmez.

- Makroekonomik modellerin kullanımı. Örneğin girdi-çıktı niteliği, ulusal verilerden ziyade bölgesel verilere dayanmaktadır.

- Büyüme faktörü yöntemleri genellikle gelecekteki yolculuk sonlarını tahmin etmede kullanılır (emtia istatistiklerine göre).

- Bölgesel çoklu doğrusal regresyon, özellikle kentsel alanlarda, yük taşımacılığı oluşumlarının ve çekimlerin daha toplu ölçümlerini elde etmek için sıklıkla kullanılır.

- Talep, endüstriyel gelişmeden ziyade depo kapasitesi veya

her bölgedeki toplam alışveriş alanıyla (kentsel çalışmalar) ilişkilendirilebilir.

Ekonomik faaliyet

Büyüme Faktörü Yerçekimi

Giriş-Çıkış

Üretim-Tüketim Akışları

Başlangıç-Varış Akışları

Lojistik seçenekleri

Davranış ve ağ modeli

Yolculuk tabanlı model

Emtia tabanlı model

Ağ ataması

Tüm modlar için ortak bir birimle

ifade edilen dağılım (örneğin ton).

Emtia tabanlı taşımacılık modelleri, yolculuk dağıtımı için yerçekimi modellerini kullanır. Bununla birlikte, yolculuğa özgü olmaktan ziyade, modeller, münferit tabloların amaçları olarak hizmet eden emtia grupları için geliştirilir ve uygulanır.

Birincil engel değişkenleri ortalama hareket mesafesi, ortalama hareket süresi veya bileşik modal hareket süresidir.

Kamyon birimleriyle ifade edilen yolculuk dağılımı.

Yerçekimi modelleri, yolculukları başlangıç ve varış noktaları arasında amaca göre dağıtır.

Genelleştirilmiş maliyet standart formlardan alınabilir ve daha sonra bölgeye uygulanabilir:

Hafif= exp (-0.08 * sıkışık hareket süresi) Orta = exp (-0.10 * sıkışık hareket süresi) Ağır = exp (-0.03 * sıkışık hareket süresi)

Yolculuk dağılımı

Toplu modeller

Gerçeklik

Yük Taşımacılığı Dağıtım Modelleri

Birçok kentsel çalışma, gözlemlenen yük hareketi matrislerine büyüme faktörü yöntemlerini basit bir şekilde uygular. Ancak birçok şehirler arası yük taşımacılığı çalışmasında, doğrudan talep tipinde bile sentetik kümeleme modelleri kullanılmıştır. Yer çekimi modeli yaklaşımı en çok kullanılandır.

ij

Burada k bir emtia türü endeksidir; “Tk” i'den j'ye taşınan k ürününün tonudur;

Ak , Bk alışılagelmiş yorumlarıyla dengeleyici faktörlerdir; Ok , Dk

i     j

i (veya j) bölgesindeki k ürünü için arz ve talep; βk k ürünü başına bir tane olmak üzere kalibrasyon parametreleridir ve  Ckij i ve j bölgeleri arasında k ürününün tonu başına genelleştirilmiş taşıma maliyetleridir.

#### Yük Taşımacılığı Dağıtım Modelleri

Genelleştirilmiş  taşımacılık maliyeti:

Cepten maliyet

Hareket süresi

Bekleme süresi

Güvenilirlik (kullanılan mod nedeniyle kayıp veya hasar olasılığı)

#### Ağ ataması

Kara yolu taşımacılığı söz konusu olduğunda ağ ataması, artık taşıyıcının bazen her aracın sürücüsünün verdiği farklı kararlardır. Yükleri başlangıç noktasından varış noktasına götürmek için en iyi güzergâhın seçimine denir. Neredeyse karar vermesi en kolay olan sorundur. Kapasite kısıtlamasının kullanılması muhtemelen çoğu kentsel durumla ilintilidir.

###### Tek modlu atama

  - Mod tipi BV matrisi verilmiştir

###### Çok modlu atama

  - Emtia akışı BV matrisi verilir ve mod seçimi aşağıdakilere göre ağ ataması ile birlikte yapılır:

    - Tek modlu bir arama kullanarak tüm başlangıç ve varış noktaları arasında doğrudan güzergâh kademelerinin oluşturulması,

    - Tek modlu bir arama kullanarak aktarma noktaları arasında güzergâh kademelerinin oluşturulması,

    - Güzergâh ağacının yapımı,

    - Transfer maliyetleri dahil tüm güzergâhlar için genelleştirilmiş maliyetlerin hesaplanması,

    - Talebin güzergâhlara dağılımı.

#### Bileşene göre yük taşımacılığı modeli sınıfları

Model sınıfı

| Model bileşeni |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doğrudan Faktöring | Yolculuk üretimi | Yolculuk dağılımı | Mod ayrımı | Trafik ataması | Ekonomik / Arazi kullanım modellemesi |

Doğrudan Vasıta Akışı

Faktöring Yöntemi

Tesis akışlarının

B-V Faktoring Yöntemi

B-V Tablolarının

Dâhil

Dâhil

Kamyon modeli

Ekzojen olarak sağlanan bölgesel faaliyete dayanarak

Dört adımlı  emtia modeli

Ekzojen olarak sağlanan bölgesel faaliyete dayanarak

Dâhil

Dâhil

Uygulanamaz

Dâhil

Dâhil

Dâhil

Ekonomik faaliyet modeli

Ekonomik modelin çıktılarına dayanarak

Dâhil

Dâhil

Dâhil

Dâhil

#### İspanya ulusal yük taşımacılığı modeli

Veri kaynakları:

Dağıtım

Oluşturma

2017 Yılı Daimi Kara Yolu Yük Taşımacılığı Araştırması, İspanya'da şehirler arası iç akışları belirlemek için kullanılmıştır.

Modal Ayrım ve Atama

2010 Yılı Toplu Taşıma Araştırması (Enquête Transit 2010), Pireneler'i geçen yol akışlarının başlangıç ve varış noktasını belirlemek için kullanılır. Böylelikle, bu araştırmadan İspanya ile diğer Avrupa ülkeleri arasındaki yol akışı verileri elde edilmektedir.

- 2008 Yılı Karayolu Yük Taşımacılığı Araştırması (Inquerito ao Transporte Rodoviária do Mercadorias 2008). 2008 yılında Portekiz'de yapılan Portekiz ile İspanya arasındaki trafiğin belirlendiği araştırma.

Son olarak, 15 yük taşımacılığı tipi dâhil edilmiştir.

#### İspanya ulusal yük taşımacılığı modeli

Dağıtım

Oluşturma

Yük taşımacılığı modeli oluşturulması için daha çok yalnızca söz konusu yükün türüyle yüksek düzeyde ilintili bir veya iki belirleyici değişkene bağlı olan basit doğrusal regresyonlar kullanılır (her bölgenin sosyoekonomik verileri).

Modal Bölme ve Atama

Son olarak, modelin temel yıldaki kalibrasyonundaki mevcut sapmanın bölge düzeyinde elde edilen oluşum vektörlerine aktarılmasıyla sonuç düzeltilir (prosedür “pivot” olarak bilinir).

#### İspanya ulusal yük taşımacılığı modeli

Bölge başına bir yük taşımacılığı modeli oluşturulması için kullanılan değişkenler şunlardır: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, İstihdam ve Arazi Kullanımı (işletme sayısı / ormanlık alan)

Model

Nüfus

Toplam

Tarım

Toplam

Endüstri

İnşaat

Mineraller

Tarım

Araç imalatı

Metal imalatı

Cevher

Kimyasallar

Gıda

Mobilya

Metaller

Yakıt tüketimi

Ağaçlık/Ormanlık alan

GSYİH		 İstihdam			İşletme sayısı

#### İspanya ulusal yük taşımacılığı modeli

Aşağıdaki tablo, her model için katsayıları sağlar. Belirli bölgeleri ayarlamak için özel yapay

katsayılar kullanılır. Bu yinelemeli bir süreçtir.

Araç imalatı işletmesi

Araç imalatı işletmesi

Metal işletmeleri

Endüstri istihdamı

Kimya işletmeleri

İnşaat istihdamı

Mineral istihdamı

Ağaçlık/Ormanlık alan

Endüstri istihdamı

Tarım istihdamı

Gıda işletmeleri

Belirli yapay bölgeler

Belirli yapay bölgeler

Belirli yapay bölgeler

Belirli yapay bölgeler

Gıda işletmeleri

Belirli yapay bölgeler

Tarım istihdamı

Endüstri istihdamı

Endüstri istihdamı

Araç imalatı işletmesi

Toplam istihdam

Belirli yapay

bölgeler

#### İspanya ulusal yük taşımacılığı modeli

Ağın çok modlu olması koşuluyla, mod seçimi ve ağ ataması aynı aşamada yapılır.

Atama, çok modlu zincirin seçimini ve konfigürasyonunu belirleyen faktörleri dikkate alır: Ulaşım maliyetleri, zaman, mesafe, transfer maliyetleri, belirli modal faktörler vb.

İmar, demir yolu hatları ve intermodal merkezler

Prosedür aşağıdaki gibidir:

- Çok modlu ulaşım zinciri ile seyahatlerin başlangıç-varış matrisleri (ton cinsinden talep).

- Ulaşım sistemi ile alt yolculuğun başlangıç-varış matrisleri (ton, zaman ve maliyet olarak talep)

- Ağın her bir yayına atanmasından kaynaklanan akışlar (ton)

#### Norveç modeli

Norveç lojistik modeli üç adımdan oluşmaktadır:

  - Akışları P ve C ucundaki bireysel firmalara tahsis etmek için ayrıştırma;

  - B.	Bölge firmalarının bölge lojistiği kararları için modeller (örneğin, sevkiyat boyutu, konsolidasyon ve dağıtım merkezlerinin kullanımı, modlar, konteynerler gibi yükleme birimleri);

  - Ağ ataması için sevkiyat başına başlangıç-varış noktasına (BV) bilgi akışlarının toplanması.

#### Norveç modeli

Üretim-Tüketim Akışları

Ekonomik faaliyet

Büyüme Faktörü

Yerçekimi Giriş-çıkış

Başlangıç-Varış Akışları

Lojistik seçenekleri

Davranış ve ağ modeli

Toplama

Norveç'in yeni yük taşımacılığı modeli sistemi, toplama-ayrıştırma-toplama (ADA) model sistemi olarak tanımlanabilir.

ADA modeli sisteminde, üretimden tüketime (PC) akışlar ve ağ modeli, veri kullanılabilirliği nedeniyle toplu düzeyde belirtilir.

Toplama

Ayrıştırma

Ağ Ataması

Bu iki toplam bileşen arasında, ulaşım zincirinin her bir ayağı için mod ve araç seçimi başta olmak üzere sevkiyat boyutu ve ulaşım zinciri seçimini açıklayan ayrıştırılmış bir lojistik modeli bulunur. Bu lojistik model, yük taşımacılığında karar alma birimi olan firma düzeyinde ayrıştırılmış bir modeldir.

###### Hollanda'da sıfır emisyon bölgelerinin etkilerini analiz etmek amacıyla kentsel yük taşımacılığına yönelik bir ampirik çok etmenli modelin uygulanması

    - Çalışma alanı Hollanda'nın	en yoğun bölgesidir ve yükler için güçlü bir oluşum ve çekim noktası olan Rotterdam Limanını kapsamına almaktadır.

    - Amaç, Rotterdam'ın merkezindeki düşük emisyonlu bir bölgenin etkisini incelemektir.

de Bok, M., Tavasszy, L., & Thoen, S. (2020). Hollanda'da sıfır emisyon bölgelerinin etkilerini analiz etmek amacıyla kentsel mal taşımacılığına yönelik ampirik çok etmenli modelin uygulanması. Ulaşım Politikası. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.07.010

###### Hollanda'daki sıfır emisyon bölgelerinin etkilerini  analiz etmek amacıyla kentsel yük taşımacılığına yönelik bir ampirik çok etmenli modelin uygulanması

Model aşağıdakilerden oluşur:

    - Sevkiyat Sentezleyici: Yük türüne ve sevkiyatın  brüt ağırlığına göre firmalar veya lojistik noktalar arasındaki münferit sevkiyatlar.

    - Yolculuk oluşumu: Araç tipi seçimi, yolculuk oluşumu ve saat.

    - Ağ ataması

###### Hollanda'daki sıfır emisyon bölgelerinin etkilerini  analiz etmek amacıyla kentsel yük taşımacılığına yönelik bir ampirik çok etmenli modelin uygulanması

Lojistik operatörü tarafından oluşturulan yolculuklara örnek

Taşıma bölgesi seviyesinde tahmini ve gözlemlenen yük (brüt yük ağırlığına göre)

###### Hollanda'daki sıfır emisyon bölgelerinin etkilerini  analiz etmek amacıyla kentsel yük taşımacılığına yönelik bir ampirik çok etmenli modelin uygulanması

    - Kentsel Konsolidasyon Merkezleri ile Sıfır Emisyon Bölgesinin Etkileri.

    - UCC'lerin etkisi önemsiz değildir: ZEZ içindeki emisyonlar azalır (çünkü tüm ulaşım ZE-araçlarla gerçekleşir), ancak ZEZ dışında araç kilometrelerinde bir artış görebiliriz.

Hollanda'daki sıfır emisyon bölgelerinin etkilerini  analiz etmek amacıyla kentsel yük taşımacılığına yönelik bir ampirik çok etmenli modelin uygulanması

### Teşekkürler!

Genís Majoral genis.majoral@upc.edu

Sergi Saurí sergi.sauri@upc.edu

Centre d’Innovació del Transport (CENIT)

Barcelona

www.cenit.es

Araştırma grubu: